Zu den Fahrversuchen mit deiner Seifenkiste
Achte einmal auf folgende Fragen: 

	1
	Rollt die Seifenkiste leicht die Ebene hinunter oder rollt sie nur mühsam?
	


	2
	Rollt die Seifenkiste geradeaus oder macht sie einen Bogen?
	


	3
	Lassen sich Räder auf den Achsen seitlich verschieben?
	


	4
	Oder lassen sich bei festmontierten Rädern die Achsen seitlich verschieben?
	


	5
	Streifen einzelne Räder mit dem Umfang am Wagenboden?
	


	6
	Streifen einzelne Räder mit den Profilrippen an den Achslagern?
	


	7
	Bei Belastung mit Gewichten: Rollt das Fahrzeug besser?
	


So kannst du Mängel beheben:

· Räder auf leichtes Drehen überprüfen: wenn man die Räder mit der Hand in Schwung setzt, sollten sie noch etwas nachlaufen. Wenn nicht, nach Reibungsquellen suchen.

· Beim Abweichen von der Geraden reiben Räder an den Achslagersteinen: Flache Nabenseite nach außen drehen oder Klemmbuchsen oder Hülsen mit Scheiben einbauen.
oder die Lager sind nicht rechtwinklig zur Mittelachse des Fahrzeugs (zur Bauplatte) angebracht: Lagersteine ausrichten.  

· Wenn sich Räder oder Achsen seitlich verschieben lassen, kannst du das durch Klemmbuchsen verhindern.

